| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |  | Αρ. Μελ. 11/2025 |
| Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων |  | Τίτλος «Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων κολυμβητηρίου» |
| Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων |  |  |
| Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 193-195 & Χρυσοστόμου Σμύρνη 2 Ν. Σμύρνη – Τ.Κ. 171 21 |  |  |
| Πληροφορίες: Στεφανάτος Γεράσιμος |  |  |
| Τηλ.: 213-2025812 |  |  |
| Email: gstefanatos@neasmyrni.gr |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Το ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διεθνείς προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου (World Aquatics) όπως αυτές ορίζονται στο Επίσημο Εγχειρίδιο (FINA Handbook/Facilities Rules) σχετικά με τις αγωνιστικές απαιτήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Το ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει να είναι πλήρες για τη διεξαγωγή επίσημων αγώνων κολύμβησης, υδατοσφαίρισης, και να αποτελείται από: - 1 σετ έγχρωμο ηλεκτρονικό πίνακα με προβολή real time video, χρονομέτρησης και αποτελέσματα αγώνων, - 1 σετ φορητό Η/Υ χειρισμού με λογισμικό πρόγραμμα video και υδατοσφαίρισης, - 1 τεμάχιο συσκευή παραγωγής video για σύνδεση με το φορητό Η/Υ και την οθόνη, - 1 τεμάχιο κονσόλα υδατοσφαίρισης, - 1 σετ καλωδιώσεων σύνδεσης όλου του παραπάνω ηλεκτρονικού εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Tεχνολογίας LED, τύπου Full Color Real Time Video | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η οθόνη του να είναι έγχρωμη διαστάσεων 5,760x2,880m και να αποτελείται από εικονοστοιχεία (pixels) σε διάταξη 1.152 x 576 με απόσταση κέντρου εικονοστοιχείου στο επόμενο εικονοστοιχείο (pixel space) 5mm. Κάθε εικονοστοιχείο να αποτελείται από 3 in 1 SMT LED | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Τα εικονοστοιχεία (pixels) της οθόνης να είναι κατανεμημένα σε τμήματα πλακετών (PCB modules) με διάταξη 32x16 LEDs ανά PCB module. Σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης από ένα LED έως ολόκληρο module 32x16 LEDs | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο controller πρέπει να είναι Novastar Data-RX | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Η φωτεινότητα να είναι τουλάχιστον 6.000nits και να ρυθμίζεται αυτόματα ή χειροκίνητα μέσω του λογισμικού και μέσω του φωτοευαίσθητου αισθητήρα (sensor) που πρέπει να υπάρχει ενσωματωμένος στον πίνακα και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες φωτισμού. Ο αισθητήρας να έχει δυνατότητα 256 επιπέδων φωτεινότητας κατανεμημένες σε τουλάχιστον δεκαέξι (16) διαβαθμίσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Η οθόνη του πίνακα να είναι εφοδιασμένη με ειδικά οριζόντια σκίαστρα για άριστη αναγνωσιμότητα σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού του αγωνιστικού χώρου | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να φέρει θύρες πρόσβασης συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στην οπίσθια πλευρά | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο πίνακας πρέπει να συνοδεύεται με λογισμικό δημιουργίας και απεικόνισης μηνυμάτων, γραφικών, εικόνων και βίντεο. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας λιστών ώστε να οργανώνονται καλύτερα τα προς εμφάνιση στοιχεία (βίντεο, εικόνες, μηνύματα), καθώς και δυνατότητα ιεράρχησης αλλά και χρονοπρογραμματισμού των στοιχείων που θα εμφανίζονται στον πίνακα | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Αγώνες υδατοσφαίρισης ο πίνακας συνδεόμενος με την κονσόλα υδατοσφαίρισης θα πρέπει να εμφανίζει, με ύψος χαρακτήρων και ψηφίων τουλάχιστον 360mm τα ζητούμενα δεδομένα | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Αγώνες κολύμβησης ο πίνακας πρέπει να απεικονίζει 12 γραμμές 32 χαρακτήρων, ύψους τουλάχιστον 200mm, τα ζητούμενα δεδομένα | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Οθόνη θα πρέπει να είναι στεγανή, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN60529, με βαθμό προστασίας IP65 (και στην μπροστά και την πίσω πλευρά) | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Λειτουργία της οθόνης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος εγκατάστασης από -20°C έως +60°C | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Κονσόλα υδατοσφαίρισης έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 7 ιντσών | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Λογισμικό υδατοσφαίρισης της κονσόλας χειρισμού, θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα και να διαχειρίζεται τα ζητούμενα δεδομένα | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Τα χαρακτηριστικά του video controller | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Εγχειρίδια χρήσης του πίνακα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Ηλεκτρολογικό διάγραμμα της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του πίνακα | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Ηλεκτρονικό σύστημα πιστοποίηση CE και RoHS | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Περιγραφή του Test event | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Ο προμηθευτής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001:2015, ISO45001:2018 και ISO14001:2015 | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Το ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει να αποτελεί ενιαίο σύνολο και όλο το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Το ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι απολύτως συμβατό με τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης υδατοσφαίρισης | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Ο χειρισμός του ηλεκτρονικού πίνακα και των χρονομέτρων επίθεσης υδατοσφαίρισης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω κονσόλας χειρισμού και όχι μέσω λογισμικού που θα λειτουργεί από Η/Υ | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Αναλυτικό κατάλογο έργων, τουλάχιστον τριών (3) εφαρμογών την τελευταία τριετία, όπου θα αναφέρεται το κολυμβητήριο, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων υγρού στίβου που τοποθετήθηκε και ο υπεύθυνος επικοινωνίας | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών (για πλήρη σειρά εργασιών και όλων των εξαρτημάτων, τροφοδοτικών, κλπ.) και επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Χρόνος παράδοσης τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης | ΝΑΙ |  |  |

|  |  | Ο συντάξας |
| --- | --- | --- |
| Εθεωρήθη |  |  |
| Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος |  |  |
| Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων |  |  |
|  |  | Στεφανάτος Γεράσιμος |
|  |  | M.Sc. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. |
| Πατριανάκος Βασίλειος |  |  |
| Πολιτικός Μηχανικός |  |  |