# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Πίνακας Συμμόρφωσης

| Α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |
|  | Το ηλεκτρικό λεωφορείο θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, αριστερο-τίμονο, μονώροφο, αστικό κατηγορίας Μ3 και κατάλληλα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τη μεταφορά καθήμενων και όρθιων επιβατών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα διαθέτει ηλεκτροκινητήρα έλξης, θα είναι χαμηλού επίπεδου δαπέδου, δίχως εσωτερικές βαθμίδες ή ράμπες στον θάλαμο των όρθιων επιβατών εκτός του πίσω χώρου της τελευταίας σειράς καθισμάτων, χωρίς σκαλοπάτια στις θύρες εισόδου-εξόδου για το κοινό και με κατά προτίμηση χειροκίνητη ή ηλεκτρική ράμπα, με αντοχή περίπου 300 Kg βάρος, για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση του αναπηρικού αμαξιδίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για την επιβίβαση – αποβίβαση των επιβατών στο θάλαμο των επιβατών θα πρέπει να υπάρχει μια θύρα επιβίβασης-αποβίβασης επιβατών, δίφυλλη, πλάτους περίπου 1200 mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για την γρήγορη εκκένωση των επιβατών και ΑΜΕΑ σε περίπτωση ατυχήματος, η πόρτα θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει με τη βοήθεια ηλεκτροπνευματικού συστήματος από την δεξιά πλευρά του λεωφορείου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά θα πρέπει να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Γι' αυτό το λόγο επιβάλλεται να είναι αναγνωρισμένου τύπου και να έχει όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“EU Whole Vehicle Type Approval”). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ |  |  |  |
|  | Το λεωφορείο θα διαθέτει τουλάχιστον 10 καθίσματα, οριοθετημένο χώρο για έναν επιβάτη με αμαξίδιο (+1) και το κάθισμα του οδηγού (+1), με τον εξοπλισμό του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η συνολική χωρητικότητα θα είναι αθροιστικά άνω των είκοσι (20) επιβατών, καθήμενων και όρθιων και το μικτό βάρος (GVW) του λεωφορείου να είναι περίπου 6.500 κιλά (6,5 τον). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |  |  |
|  | - Συνολικό μήκος μαζί με τους προφυλακτήρες περίπου ίσο με 6.0 m - Πλάτους (χωρίς τους εξωτερικούς καθρέπτες) έως 2.10 m - Ύψους έως 3.0 mm - Μεταξόνιο ίσο ή μεγαλύτερο των 4.00 m - Εμπρόσθιος πρόβολος έως 1000 mm - Οπίσθιος πρόβολος έως 1000 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ |  |  |  |
|  | Το λεωφορείο θα πρέπει να μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα, τουλάχιστον ίση με 70km/h. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το λεωφορείο σε αστικές συνθήκες θα πρέπει να έχει αυτονομία κίνησης τουλάχιστον 150 km κατά SORT 2 χωρίς επαναφόρτιση ή αντικατάσταση των συσσωρευτών του, να μπορεί με ευχέρεια να λειτουργεί σε δρόμο, με κλίσεις μεγαλύτερες των 25% | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η διάμετρος του ελάχιστου κύκλου στροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 18 m. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (-ΕΣ) |  |  |  |
|  | Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με (ΑC) ηλεκτροκινητήρα έλξης, κατάλληλο για αστικά λεωφορεία συνολικής ισχύος (peak) τουλάχιστον ίση με 130 kW | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα έχει ελάχιστη ροπή κινητήρα τουλάχιστον ίση με 300 Νm | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ(ΕΣ) ΚΙΝΗΣΗΣ |  |  |  |
|  | Το λεωφορείο θα διαθέτει, συσσωρευτές ιόντων λιθίου της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας και αναγνωρισμένου παγκοσμίως Κατασκευαστή συσσωρευτών, οι οποίοι θα ελέγχονται από το ανάλογο σύστημα BMS που απαιτεί η τεχνολογία των συσσωρευτών και θα μπορεί να ελέγχεται ηλεκτρονικά η κατάστασή της. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι συσσωρευτές κίνησης θα πρέπει να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 80 kWh, ώστε να εξασφαλίζεται η αυτονομία του λεωφορείου με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες του Δήμου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | O πλήρης χρόνος φόρτισης από το ελάχιστο προδιαγραφόμενο των συσσωρευτών κίνησης με την χρήση σταθερού η φορητού φορτιστή (AC / DC) ισχύος τουλάχιστον 20 kW, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 210 λεπτά (3 ½ ώρες), | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΆΞΟΝΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΤΡΟΧΟΙ |  |  |  |
|  | O εμπρόσθιος άξονας να είναι κατευθυντήριος, ο οπίσθιος άξονας πρέπει να είναι κινητήριος σταθερός και η κίνηση του λεωφορείου θα δίνεται στον πίσω άξονα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το όχημα θα πρέπει να φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου και θα ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η θέση του τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης, θα είναι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος και μπρος-πίσω, για την ευχερή χρήση του από τον οδηγό, ενώ το σύστημα διεύθυνσης του λεωφορείου θα πρέπει να διαθέτει υδραυλική, ηλεκτρική ή ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση, με τη δυνατότητα καθαρά μηχανικής λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης της υποβοήθησης, ώστε να παραμένει δυνατή η διεύθυνση και ο πλήρης έλεγχος του αστικού λεωφορείου από τον οδηγό για την ασφάλεια των επιβατών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΝΑΡΤΗΣΗ |  |  |  |
|  | Το λεωφορείο, τόσο για τον μπροστινό όσο και για τον πίσω άξονα, θα φέρει πλήρη αεροανάρτηση, με αερόσουστες και αμορτισέρ διπλής ενέργειας, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη με σύστημα ECAS. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι διατάξεις του συστήματος ανάρτησης του λεωφορείου πρέπει να έχουν όλες τις προηγμένες λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης (αισθητήρες, ελεγκτές, διαμορφωτές, εγκεφάλους και διασυνδέσεις), με στόχο τη βέλτιστη ασφάλεια, έλεγχο, εργονομία συντήρησης και επισκευής, καθώς και τη δημιουργία συνθηκών άνεσης για τον οδηγό και τους επιβάτες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο, με σύστημα επιγονάτισης (KNEELING) της δεξιάς πλευράς πνευματικά ελεγχόμενο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όταν το λεωφορείο είναι ακινητοποιημένο, θα μπορεί να βυθίζεται από την πλευρά των θυρών, για τη διευκόλυνση εισόδου, εξόδου των επιβατών ή τη χρήση της ράμπας ΑμΕΑ. |  |  |  |
|  | Η επιγονάτιση θα επιτυγχάνεται με μέγιστη απόσταση από το έδαφος όχι μεγαλύτερη των 270 mm και θα πρέπει να ενεργοποιείται από τον οδηγό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ |  |  |  |
|  | - Συγκεκριμένα θα πρέπει να φέρει δισκόφρενα και στους 4 τροχούς | ΝΑΙ |  |  |
|  | θα πρέπει να διαθέτει τα συστήματα ≪ΑBS≫ (Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών), ≪EBS≫ (electronic braking system) και ≪ASR≫ (Anti-Slip Regulation) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επίσης θα πρέπει να διαθέτει σύστημα φρένου πόρτας (Door Brake), ώστε να αποκλείεται η κίνηση του λεωφορείου όταν ανοίγουν οι πόρτες όπως και όταν είναι σε χρήση η ράμπα ΑΜΕΑ |  |  |  |
|  | Το λεωφορείο θα φέρει υποχρεωτικά σύστημα πέδησης με ανάκτηση ενέργειας (αναγεννητική πέδηση). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΑΡΑΘΥΡΑ – ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΕΣ |  |  |  |
|  | Το λεωφορείο θα πρέπει να φέρει, εμπρόσθιο και κατά προτίμηση, και οπίσθιο ανεμοθώρακα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει παράθυρα με ειδική σήμανση για εξόδους κινδύνου (έκτακτης ανάγκης), τα οποία να είναι εύθραυστα με το κατάλληλα παρεχόμενο εργαλείο, τοποθετημένο σε εμφανές σημείο στο λεωφορείο. |  |  |  |
|  | Ο εμπρόσθιος ανεμοθώρακας (αλεξήνεμο) θα πρέπει να είναι ασφαλείας και ο οπίσθιος ανεμοθώρακας, εφόσον υπάρχει, θα πρέπει να είναι και αυτός ασφαλείας. Οι υαλοπίνακες θα φέρουν φίλτρο UV για την υπεριώδη ακτινοβολία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ |  |  |  |
|  | Στο εμπρόσθιο και πλάγιο μέρος του λεωφορείου θα πρέπει να φέρει ενδεικτικές πινακίδες, στις οποίες το ορατό πλαίσιο απεικόνισης θα είναι ευδιάκριτο για χρήση αστικού λεωφορείου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι πινακίδες θα πρέπει να απεικονίζουν οποιοδήποτε γράμμα ή αριθμό, σε οποιαδήποτε θέση και θα έχει δυνατότητα απεικόνισης Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων. Η απεικόνιση θα γίνεται κατά προτίμηση με τεχνολογία LED. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ |  |  |  |
|  | Τα καθίσματα του οχήματος θα πρέπει να είναι ανατομικά, αντιβανδαλιστικού τύπου με επιθυμητή την επένδυση των, από ανθεκτικό υλικό και αφρολέξ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το λεωφορείο θα πρέπει να έχει έγκριση τύπου των καθισμάτων των επιβατών, σε ό,τι αφορά στην συμπεριφορά, κατά την καύση τους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στο εσωτερικό του λεωφορείου θα τοποθετηθούν, για την στήριξη των επιβατών, αντιολισθηροί ορθοστάτες, όπως επίσης και χειρολισθήρες και χειρολαβές, σε ικανό αριθμό και σε κατάλληλες θέσεις. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα τοποθετηθούν κομβία αίτησης στάσης, στους ορθοστάτες, κατάλληλα προσανατολισμένα, ώστε να μην περιορίζουν το πλάτος των διαδρόμων. Κομβίο αίτησης στάσης θα τοποθετηθεί, επίσης, στο χώρο στάθμευσης ΑμεΑ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το κάθισμα του οδηγού θα πρέπει να διαθέτει πολλαπλές ρυθμίσεις (πλάτη, διευθύνσεις πάνω-κάτω και εμπρός -πίσω), ζώνη ασφαλείας τριών σημείων εγκεκριμένου τύπου και στηρίγματα κεφαλής. Το λεωφορείο στην καμπίνα του οδηγού θα πρέπει να διαθέτει σκιάδια, άνεμο θώρακα και θήκες μικροαντικειμένων στις πόρτες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ |  |  |  |
|  | Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει εργονομική θέση οδήγησης με καλή ορατότητα. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης πίνακας ελέγχου και να διαθέτει κόρνα προβλεπόμενης ισχύος και θορύβου, όλα τα προβλεπόμενα όργανα οδήγησης τους πίνακες οργάνων και τους δείκτες παρακολούθησης καλής λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του, με κατάλληλο φωτισμό και εργονομική διευθέτηση στο θάλαμο οδήγησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο πίνακας θα είναι εργονομικός, σύγχρονης τεχνολογίας, με οθόνη ή οθόνες φιλικές προς τον οδηγό, που θα απεικονίζουν με ευκρίνεια, τις παραμέτρους της λειτουργίας του λεωφορείου, και θα παρέχουν τις απαιτούμενες προειδοποιήσεις για τυχόν προβλήματα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα υπάρχουν κάμερες οπισθοπορείας και κάμερα στη θύρα επιβίβασης – αποβίβασης με προβολή στο πίνακα ελέγχου και θα πρέπει να υπάρχει χώρισμα ανάμεσα στη θέση οδήγησης και της καμπίνας των επιβατών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
|  | Στο εσωτερικό του λεωφορείου θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός με φωτιστικά κατά προτίμηση τύπου LED με ξεχωριστά κυκλώματα για τον χώρο του οδηγού, των επιβατών και στην θύρα επιβίβασης – αποβίβασης των επιβατών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | θα υπάρχει ψηφιακός ταχογράφος και θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με συσσωρευτή-(ές) βοηθητικών συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΑΕΡΙΣΜΌΣ-ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ) |  |  |  |
|  | Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα αερισμού (βεβιασμένου και φυσικού), σύστημα θέρμανσης (για τον χώρο του οδηγού και των επιβατών) και σύστημα κλιματισμού (για τον εσωτερικό χώρο του πλήρους λεωφορείου). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η λειτουργία της εγκατάστασης κλιματισμού θα πρέπει να ελέγχεται από ηλεκτρονική/ηλεκτρική διάταξη, χειριζόμενη ή/και τηλεχειριζόμενη από τον οδηγό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ |  |  |  |
|  | Το όχημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα: - Εργαλειοθήκη με πλήρη σειρά εργαλείων πρώτης ανάγκης που θα προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση - Πυροσβεστήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. - Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. - Τρίγωνο βλαβών - Ψηφιακό ταχογράφο σύγχρονης τεχνολογίας - Εμπρόσθιο άγκιστρο ρυμούλκησης - Φακό | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |  |
|  | Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία των ειδών της προμήθειας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επίσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει όλα τα ανταλλακτικά του λεωφορείου επί μία δεκαετία (10 έτη) τουλάχιστον, εφόσον τούτο ζητηθεί κατά τη διάρκειά της από τον αγοραστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |  |  |  |
|  | Επειδή τα ηλεκτρικά λεωφορεία έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά οδήγησης και τρόπο συντήρησης (σε σχέση με τα συμβατικά) ο ανάδοχος οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το κόστος της εκπαίδευσης αυτής θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Η εκπαίδευση θα παρέχεται σε, τουλάχιστον, δυο (2) άτομα, για όλα τα μέρη του λεωφορείου από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ |  |  |  |
|  | O χρόνος παράδοσης του οχήματος στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η τελική παράδοση του λεωφορείου θα γίνει στον χώρο στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
|  | Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης & συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του λεωφορείου που προσφέρει, στην Ελληνική Γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το χρώμα του λεωφορείου θα ορισθεί από τον Δήμο κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο. Επίσης, σε συνεννόηση με τον ανάδοχο θα ορισθούν οι επιγραφές που θα φέρουν τα λεωφορεία και τις οποίες ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η άριστη αισθητικά εμφάνιση του οχήματος και η ποιότητα της βαφής του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το λεωφορείο πρέπει να παραδοθεί με τα νόμιμα έγγραφα που απαιτούνται ώστε να είναι εφικτή η ταξινόμηση του και να εκδοθούν οι πινακίδες κυκλοφορίας του, όπως η Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου. Διευκρινίζεται ότι ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για την ταξινόμηση του λεωφορείου και την έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας ή και οποιοδήποτε σχετικό κόστος ταξινόμησης προκύψει, παρά μόνο υποστηρικτικά με έγγραφα τα οποία μπορεί να απαιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή, μέχρι και την έκδοση των αριθμών κυκλοφορίας του λεωφορείου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |
|  | Η διάρκεια εγγύησης κινητήρα και μονάδας ελέγχου θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη. Η διάρκεια εγγύησης αντιδιαβρωτικής προστασίας οχήματος θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον οκτώ (8) έτη. Η διάρκεια εγγύησης εξωτερικού χρώματος του οχήματος θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον οκτώ (8) έτη. Η διάρκεια εγγύησης των μπαταριών θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, με την οποία θα εγγυάται ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα, η χωρητικότητά τους θα είναι, τουλάχιστον, ίσο με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) αυτής, κατά την παράδοση. Σε περίπτωση μείωσης της χωρητικότητας των συσσωρευτών κάτω από την παραπάνω τιμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάστασή τους. | ΝΑΙ |  |  |